成都市新津区中医医院

隔离式洗脱机采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购隔离式洗脱机项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年6月11日-2025年6月16日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年6月18日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：梁老师，13608093438

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

- 一、产品清单

| - 序号 | - 采购设备名称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 隔离式脱洗机 | - BW-100F | - 台 | - 2 |

★二、项目需求、及配置标准

- 容量:100公斤/台，洗衣缸尺寸≥1200*890mm，全自动化程度。

- 隔离式洗脱机:前进后出式(提供产品实际图片及技术资料)，设备内笼门（转笼）开启方式：上下俩扇门、上下开启，上门开启角度≥120度，方便取物。下门开启角度≥90度，与设备外缸相连接。(提供实物图片）

3、设备装载门(前进门)和出料门(后出门)采用气动自动化开门方式，操作控制电脑实现自动开关门，并自动锁门。

4、设备转笼开门方式为前进后出(前门装载，后门卸料)。设备转笼门安全锁定，采用双钥匙电源开关，打开内笼门须使用双钥匙。(提供实物图片）

5、采用电脑控制，控制转笼洗涤、脱水速度、温度、时间、自动加皂液、自动保养。

6、电脑控制器采用双屏显示PLC控制，可编程控制器（并非单片机），PLC编程符合IEC-1131标准，具有审计追踪功能。设备装载门(前进门)和出料门(后出门)都具有电脑显示控制器、具有三级权限管理、大屏幕液晶触摸屏电脑采用中(英)文操作界面，可进行操作和实时监控。

7、电脑程序和参数可通过U盘实现互拷功能、提供密码保护功能，并具有1/0故障诊断功能。根据设备操作人员、管理人员、医院院感人员和其他人员等级来设定操作权限，分设4级密码，保证每个步序的工作时间、加温时间、消毒程序等工作程序由固定的人员权限控制，上级拥有下级的所有权限，同时具有登录和注销功能。

8、具有在线打印功能(打印内容如，洗涤、脱水、消毒、加热时间及洗涤耗材使用量等信息)、设备具有预约功能，可以根据预约的时间，自动运行设定的程序。

9.不同科室，不同种类的布草要有不同的设备分机分缸来工作，操作系统须有机器编号，布草批次对应机器号，人机界面须能输入机器编号、批次等信息，根据在线打印出来的工作报告上的工号、运行批号、程序号、开始工作时间和工作结束时间等信息能审计追溯追踪查询有问题的布草批次,保证布草质量的查询。

10、电机采用变频电机、轴承采用行业专用工业洗涤机械优质小游隙轴承，起动转矩大，电流小，无高频声，噪声低。

11、变频器采用工业洗涤机械专用变频驱动，可调差速比大，无级转速，并且采用电流和温度双重保护使电机得到可靠保护。

12、内外采用304不锈钢材质、设备所需软件连接管，如进水管、排水管等采用硅胶材质。

13、使用接近开关对门装置，止动采用机械气动执行件止动停止，高脱减速采用电阻刹车，压缩空气推动刹车油到油压蝶式刹车盘的制动，使得刹车定位更精确。

14、水封结构采用VA型水封+TC型骨架水封双重结构，有效隔绝水与有害化学品的侵入。

15、洗涤转速≥32r/min，均布转速≥56r/min，高脱转速≥610r/min。

16、冷热双进水管通径≥DN40mm。

17、压缩空气气压0.4-0.6Mpa。

18、电机功率≥11 KW，变频器功率≥15KW，DN10空气接口。

19、A0值监测≥600，排水口≥Ø100mm，进水口DN40~DN50，蒸汽压力0.4-0.6MPa

20、外形尺寸(长*宽*高)≤2220*1900*2150mm，整机重量≤3600Kg。

21、满足《WS/T 508-2016》《医院医用织物洗涤消毒技术规范》、《GB9706.1-2020》《医用电气设备：基本安全和基本性能的通用要求》。

★三、商务及其他要求

- 服务期限：质保一年。

- 2.安装地点：采购人指定地点。

3.验收标准及方法：

1）履约验收主体：采购人。

2）履约验收方式：由采购人组织相关专业人员进行验收。

3）履约验收内容：本项目验收由采购人组织有关专业人员按采购文件所列的各项要求、竞标人响应文件内容及承诺，签订的合同及验收所必须具备的其他材料进行验收。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

附件2：报价格式

| 项目名称 | 型号 | 单位 | - 数量 | 单价 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市新津区中医医院 隔离式洗脱机采购项目询预算价 | - BW-100F | 台 | - 2 |  |  |
| - 大写总价（万元） |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 隔离式洗脱机采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。