成都市新津区中医医院徐家渡院区中央空调室内末端改造项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购徐家渡院区中央空调室内末端改造项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件，具备建筑机电安装工程专业承包资质或建筑工程施工总承包资质（三级及以上）。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼走廊尽头处（会议室三））。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年8月5日-2025年8月8日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年8月12日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：徐老师，13881703053。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：

- 项目概况

近期多科室反馈空调效果不佳，经现场检查就如下进行说明：（1）康复科医生值班室涉及玻璃面吸热较大，空调挂机选型偏小只能覆盖局部区域需要新增空调机组。（2）康复科病室所涉及区域使用挂机为1.5匹，所涉及的使用面积为60个平方，空调选型偏小需要新增空调机组。（3）检验科区域由于新风、室内医疗设备发热量较大。目前空调机组无法满足降温需求，需要增加室内空调机组。针对以上区域进行采购新增空调机组。包含：天井式风机盘管5台，风机盘管1台。

- ★（二）配置要求

| 序号 | 名 称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 型号：FP-119WAHS/H 制冷量/制热量:7.2/11.6KW 风量：1190m³/h | 台 | 1 | 康复科医生值班室新增1台 |
| 2 | 风机盘管 | 型号：FPD-204XD/A 制冷量/制热量:11.5/18.8KW风量：2040m³/h | 台 | 5 | 康复科病房1台，检验科4台 |
| 3 | 风机盘管安装 | 水系统排水、系统补水、含设备设备吊装、风口安装、风管软连接安装、放线安装，阀门阀件焊接安装、设备管路与管路的连接，线控器安装、设备单机试运转、设备接线、打孔等. | 台 | 6 |  |
| 4 | 黄铜闸阀 | DN20-32 | 个 | 12 |  |
| 5 | Y型过滤器 | DN20-32 | 个 | 6 |  |
| 6 | 金属软接 | DN20-32 | 个 | 12 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN20-32 | 米 | 96 |  |
| 8 | 帆布软连接 | 综合 | ㎡ | 2 |  |
| 9 | 风管 | 酚醛板 | ㎡ | 6 |  |
| 10 | 回风箱 | 订制 | 个 | 1 |  |
| 11 | 送风风口 | 综合 | 个 | 2 |  |
| 12 | 回风风口 | 综合 | 个 | 1 |  |
| 13 | 电源线+线管 | 3*2.5平方米+d20 | 米 | 48 |  |
| 14 | 控制线+线管 | 7*0.75㎡+d20 | 米 | 5 |  |
| 15 | 线控器 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 辅材 | 吊杆、卡扣、冷凝水管、 | 项 | 1 |  |
| 17 | 室内吊顶、装饰恢复 |  | 项 | 1 |  |

★（三）商务及其他要求

- 服务期限：设备质保期2年，安装工程质保期2年。

- 服务地点：采购人指定地点。

- 该项目服务内容涵盖末端风机盘管供货及安装、工程材料供货及安装、空调系统调试、室内吊顶、装饰破坏及恢复、走管走线打孔等。结合项目清单综合考虑报价，报价须包含完成本项目所需的全部费用（含电源部分）。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 序号 | 名 称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 型号：FP-119WAHS/H 制冷量/制热量:7.2/11.6KW 风量：1190m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 风机盘管 | 型号：FPD-204XD/A 制冷量/制热量:11.5/18.8KW风量：2040m³/h | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 风机盘管安装 | 水系统排水、系统补水、含设备设备吊装、风口安装、风管软连接安装、放线安装，阀门阀件焊接安装、设备管路与管路的连接，线控器安装、设备单机试运转、设备接线、打孔等. | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 黄铜闸阀 | DN20-32 | 个 | 12 |  |  |
| 5 | Y型过滤器 | DN20-32 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 金属软接 | DN20-32 | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN20-32 | 米 | 96 |  |  |
| 8 | 帆布软连接 | 综合 | ㎡ | 2 |  |  |
| 9 | 风管 | 酚醛板 | ㎡ | 6 |  |  |
| 10 | 回风箱 | 订制 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 送风风口 | 综合 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 回风风口 | 综合 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 电源线+线管 | 3*2.5平方米+d20 | 米 | 48 |  |  |
| 14 | 控制线+线管 | 7*0.75㎡+d20 | 米 | 5 |  |  |
| 15 | 线控器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 辅材 | 吊杆、卡扣、冷凝水管、 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 室内吊顶、装饰恢复 |  | 项 | 1 |  |  |
| 大写总价： （万元）；小写总价： （万元） |  |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须加盖公章单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院徐家渡院区中央空调室内末端改造项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）建筑机电安装工程专业承包资质或建筑工程施工总承包资质（三级及以上）（5）递交响应文件时，把以上4项资料盖章资料一并递交，此4项资料无需密封。投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。