成都市新津区中医医院

医用专业显示器采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购医用专业显示器。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- ★公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年6月1日-2026年6月4日；文件接收截止日期：2026年6月8日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：周老师，18215605686。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- ★附件1：采购需求

- 一、采购需求

- 1.对角线尺寸≥27"；分辨率≥2560×1440；点距≤0.2331x 0.2331mm；响应时间≤8ms；可视角度≥178°，最大亮度≥550cd/m2；对比度≥1000:1，提供相关证明材料。

- 2.色彩≥42bit，提供相关证明材料。

- 3.显示器内置DICOM ,CT/MRI-JS,GAMMA2.2,GAMMA2.4,DSA,DSI提供产品说明书内置曲线的证明材料。

- 4.具备前置传感器≥1、背光传感器≥1、温度传感器≥1，提供相关证明材料。

- 5.视频信号输入接口：HMDI≥1、DVI-D≥1、DP≥1。

- 6.显示器LUT表可以动态生成，亮度在200-400cd/m2范围内可动态调节，提供可以动态生成LUT表的证明材料，提供产品说明书内能证明可动态调节亮度的范围的证明材料。

- 7.消除因为屏幕本身差异和使用后衰减不同造成的两个屏显不一致，显示更准确完美的一致性。提供相关证明材料。

- 8.通过调用一键增亮功能，可迅速提高显示器亮度，在提高诊断效率的同时保护医生视力，提供该产品说明书内的证明材料，提供有效的证明材料。

- 9.显示器具有阅片灯模式，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供相关证明材料。

- 10.可实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正，提供相关证明材料。

- 11.显示器分屏操作，半屏各调用相应的曲线进行校准显示，提供说明书内相关证明材料。

- 12.QC策略标准库：软件设置模块提供≥12个不可变更的标准QC策略库，此类策略只可查看，不支持修改，提供软件功能截图或者照片。

- 13.自对应QC策略:软件设置模块可根据内置的标准QC策略库创建自定义策略，提供软件功能截图或者照片。

- 14.质控基本信息查看：软件首页可查看连接专业显示器的基本信息，配置QA计划任务，选择QC策略，锁定菜单，设置环境照度，阅片环境，工程码等，提供软件功能截图或者照片。

- 15.内置图像：软件默认内置不少于6个x线影像和不少于3个病理影像，医生可对图像进行浏览，以验证显示器当前质量，图像支持导入，需提供包含x线影像和病理影像的视觉诊断检测界面截图。

- 16.软件证书:报告以不可变更的PDF的格式保存，可在软件设置内修改报告保存路径，支持批量导出报告。提供相关证明材料。

- 17.色度计：支持主流医用校准色度计，提供软件功能界面截图。

- 18.锁屏：软件设置模块可对显示器锁屏进行设置，可选择跟随Windows休眠或关闭休眠模式，提供软件功能界面截图。

- 19.报告结论：性能检测报告结论包括环境光反射亮度、最大亮度、最小亮度、最大亮度误差、对比度、灰度标准显示函数GSDF误差。

- 20.DICOM校准：系统可对显示器进行DICOM曲线校准，并实时呈现校准进度、被检测显示器序列号、校准结果及校准记录，提供相应的软件截图。

- 21.显示器具有自动检测功能：可以配置自动检测的周期、时间，条件达成后，软件自动对显示器进行性能检测，结果自动发送到管理员邮箱，提供检测频次、时间和邮箱配置的界面截图。

- 22.显示器具有功能调节：软件可对显示器的曲线亮度等功能进行设置调节，提供功能设置调节的软件界面截图。

- 23.控制模块：软件可通过控制模块进行分屏操作、屏幕截图等功能自定义设置快捷组合键进行控制，提供不少于6种设置快捷组合键的软件界面截图。

- 24.显示器能够实时监控系统的主要发热部位，自动选择风道将热量散发出去，提供有效的证明材料。

- 25.显示器具有确定读图区域的范围并对每个图像所在的区域调用一种曲线进行校正，避免了图像干扰的功能，提供有效的证明材料。

- 26.显示器具有从获取的影像视频流中自动筛选出关键帧图像，并进行识别，从而实现智能的计算机辅助诊断的功能，提供相关的证明材料。

- 27.显示器具有环境色温自适应功能，可以将荧幕色温与环境照度及色温进行匹配并自适应调节，提有效的证明材料。

- 28.显示器具有测量和调控光学健康指数的功能：可以根据内置的判别标准和当下数据对显示屏幕的健康指数进行评估和即时反馈，并调整相应策略，提供有效的证明材料。

- 29.产品获得CCC强制认证，提供中国强制认证证书。

- 30.产品获得中国节能产品认证，提供节能认证证书。

- 31.供应商所提供设备需完全匹配现有医疗影像设备，匹配现有控制软件。（现有设备供应商可自行到院考察或者电话咨询）

★二、商务及其他要求

- 1.交货与安装

- 合同签订之日起2个月内完成到货、安装、调试、培训及验收，交付正常使用。

- 2.质量保证期

- 整机质保期≥1年，质保期自最终验收合格之日起算。

- 3.维保与巡检服务

- 质保期内，供应商每季度至少1次上门设备巡检，每半年提供1次全面维保与亮度校准，确保设备长期稳定符合DICOM标准。

- 4.技术服务与响应

- 提供7×24小时技术支持，接到故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，一般故障4小时内排除，重大故障提供备用机保障业务不中断。

- 5.培训与资料

- 供应商提供现场操作培训，确保使用人员熟练操作；提供完整验收资料，含产品说明书、合格证、检测报告、质保承诺、原厂授权等。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 成都市新津区中医医院医用专业显示器采购项目询预算价 | 1 | 台 |  |
| - 大写总价（元）： |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，单价报价最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | - 成都市新津区中医医院医用专业显示器采购项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。